28.25.12.130

(код продукции)

КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ (СПЛИТ-СИСТЕМА) НАСТЕННОГО ТИПА KFR25KW/KOR25KW

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

KFR25KW/KOR25KW.ПС

наименование документа

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1	Описание изделия	4

2.2	Принцип работы	4

2.3	Основные технические характеристики	6

2.4	Требования к расположению изделия	7

2.5	Чертеж изделия	9

2.6	Маркировка	10

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	11

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	12

5	КОНСЕРВАЦИЯ	13

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	14

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	16

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	18

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	18

9.1 Общие требования	19

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	20

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	25

12	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	27

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	28

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством кондиционера бытового (сплит-системы) настенного типа KFR25KW/KOR25KW (далее по тексту – «изделия»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Кондиционер бытовой (сплит-система) настенного типа |
| --- | --- |
| Модель изделия | KFR25KW/KOR25KW |
| Артикул изделия | KFR25KW/KOR25KW |
| Описание | Предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны |
| Назначение | Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения |
| Размещение | Наружный блок на открытом воздухе, внутренний блок внутри здания/ невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2021 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Сплит-системы соответствуют требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.03403/22 от 12.04.2022 до 11.04.2027 ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.04438/22 от 12.04.2022 до 11.04.2027 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия, 197110,Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Описание изделия

Кондиционер бытовой (сплит-системы) настенного типа KFR25KW/KOR25KW представляет собой помещенное в корпус устройство, предназначенное для обеспечения подвода кондиционированного воздуха без использования воздуховодов в замкнутое пространство комнаты или зоны. Оборудование состоит из двух отдельных блоков, которые предназначены для работы совместно: внешнего (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного). Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения. Друг с другом блоки соединяются медными теплоизолированными трубами. Изделие работает по технологии on/off или технологии с постоянной производительностью. Компрессор включается или отключается при достижении заданной температуры, исходя из показаний датчика температуры.

Изделие обладает низким уровнем шума внутреннего блока – до 28 дБ(А).

Угольные фильтры тонкой очистки устраняют неприятные запахи и нейтрализуют вредные вещества.

Автоочистка внутреннего блока исключает возникновение плесени и запахов во внутреннем блоке.

Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue fin защищает теплообменник от негативного воздействия окружающей среды и обеспечивает долговременную бесперебойную работу наружного блока.

Особенности:

- Режим комфортного сна обеспечивает работу установки в соответствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении;

- Режим осушения эффективно осушает воздух, не допускает при этом резкого понижения температуры;

- I-defrosting автоматически запускает функцию разморозки только тогда, когда это действительно необходимо. Таким образом, уменьшаются затраты на электроэнергию при работе в этом режиме на 75% и повышается комфорт пользователя;

- Режим турбо позволяет быстро достичь заданной температуры.

  - Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.

Принцип работы сплит-системы.

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Конструкция изделия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

  - Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики |  |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  |  | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Производительность |  | Охлаждение | кВт | 2.638 |
|  |  | Нагрев | кВт | 2.82 |
| Коэффициент энергоэффективности |  | Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3.21 |
|  |  | Нагрев (COP) |  | 3.61 |
| Потребляемая мощность |  | Охлаждение | Вт | 0.822 |
|  |  | Нагрев | Вт | 0.781 |
| Рабочий ток |  | Охлаждение | А | 4.45 |
|  |  | Нагрев | А | 4.32 |
| Объем рециркуляции воздуха |  |  | м3/ч | 450 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Высокий/Средний/Низкий/Самый низкий) |  |  | дБ(А) | 38/35/31/28 |
| Уровень звукового давления наружного блока |  |  | дБ(А) | 49 |
| Соединительные трубы |  | Жидкость | мм | 6.35 |
|  |  | Газ | мм | 9.52 |
| Габариты (ДхВхШ) |  | Внутренний блок | мм | 794х265х182 |
|  |  | Наружный блок | мм | 720х428х310 |
| Максимальная длина трубопровода |  |  | м | 15 |
| Максимальный перепад высот |  |  | м | 10 |
| Хладагент | тип |  | - | R410А |
|  | вес |  | кг | 0.63 |
|  | состав |  | - | неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125 (CHF2CF3) |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение |  | ° С | +18~+43 |
|  | Нагрев |  |  | -7~+24 |
| Масса нетто/брутто | Внутренний блок |  | кг | 8/10 |
|  | Наружный блок |  |  | 26/28 |

  - Требования к расположению изделия

Установка наружных и внутренних блоков в следующих местах может привести к неисправности:

- Места с сильными источниками тепла, парами, легковоспламеняющимся или взрывоопасным газом, или летучими субстанциями, распространяющимися в воздухе;

- Места с высокочастотными устройствами (такими как сварочный аппарат, медицинское оборудование);

- Места вдоль береговой линии в зоне возможности прямого воздействия солёной воды;

- Места с масляными парами или дымом в воздухе;

- Места со скоплением сероводорода;

- Другие места с особыми условиями;

- Не устанавливайте блок в прачечных, ванных, душе или бассейне.

Если избежать этого невозможно, обратитесь к местному дилеру или в сервисную службу.

При установке внутреннего блока следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Не должно быть препятствий вблизи воздухозаборника;

- Выберите место, где сконденсировавшуюся влагу легко удалять в дренаж;

- Выберите местоположение, удобное для выполнения соединений с наружным блоком и находящееся рядом с розеткой или силовым щитом для выполнения электроподключения;

- Выберите место, недоступное для детей;

- Место расположения должно выдерживать вес внутреннего блока и не увеличивать шум и вибрацию;

- Блок должен быть установлен на высоте не менее 2,5 м над полом;

- Не устанавливайте внутренний блок над электроприборами;

- Старайтесь выбрать место подальше от люминесцентной лампы и не ставить люминесцентные лампы поблизости впоследствии.

При установке наружного блока следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Выберите место, где шум наружного блока, не будет никому мешать;

- Место должно быть хорошо проветриваемым и сухим, в котором наружный блок не будет подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей или сильного ветра;

- Место установки должно выдерживать вес наружного блока;

- Убедитесь, что установка выполняется в соответствии с требованиями к монтажу;

- Выберите место, недоступное для детей и далеко от животных или растений. Если это невозможно, установите ограждение для целей безопасности.

Монтажные позиции представлены на рисунке 2.

Рисунок 2

  - Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 3.

Внутренний блок

Наружный блок

Рисунок 3

  - Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.

Внутренний блок

Напружный блок

Рисунок 4

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Коробка с внутренним блоком: |  |
| - Внутренний блок сплит-системы настенного типа | 1 |
| - Пульт | 1 |
| - Батарейки для пульта | 2 |
| - Фильтрующий элемент | 2 |
| - Винт | 5 |
| - Дюбель | 5 |
| - Гайка для соединения линии газа | 1 |
| - Гайка для подключения линии жидкости | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |
| Коробка с наружным блоком: |  |
| - Наружный блок системы кондиционирования настенного типа | 1 |
| - Дренажный штуцер | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на сплит-системы Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:

1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;

2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;

4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;

8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционер бытовой (сплит-система) настенного типа. Внутренний блок

KFR25KW

(наименование модели)                         (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционер бытовой (сплит-система) настенного типа. Наружный блок

KOR25KW

(наименование модели)                         (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционер бытовой (сплит-система) настенного типа. Внутренний блок

KFR25KW

(наименование модели)                      (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционер бытовой (сплит-система) настенного типа. Наружный блок

KOR25KW

(наименование модели)                      (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Для утилизации изделия обратитесь в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте кондиционер к многоцелевой розетке общего назначения. Это может
привести к пожару.

Отключайте питание при выполнении чистки кондиционера. Невыполнение может
привести к поражению электрическим током.

Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить. Для замены кабеля обратитесь в сервисную службу.

Не распыляйте воду на внутренний блок. Это может привести к поражению электрическим током или выходу кондиционера из строя.

После снятия воздушного фильтра не прикасайтесь к оребрению теплообменника, чтобы избежать травм.

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
В противном случае это может привести к травме или к повреждению кондиционера.

Не проводите ремонт прибора самостоятельно. Если ремонт будет выполнен неквалифицированным специалистом, то это может стать причиной поломки кондиционера, а также удара электрическим током или пожара.

Если вам необходимо отремонтировать кондиционер, обратитесь в сервисную службу.

Не допускайте попадания пальцев или предметов в воздухозаборник или отверстия выпуска воздуха. Это может привести к травме или повреждению кондиционера.

Не закрывайте выпуск воздуха и воздухозаборник. Это может привести к проблемам в
работе кондиционера.

Не допускайте попадания воды на пульт дистанционного управления, иначе пульт
дистанционного управления может быть поврежден.

При включении или выключении блока с помощью аварийного переключателя
нажимайте на этот переключатель с помощью изолирующего (не проводящего ток) предмета.

Не наступайте на верхнюю крышку наружного блока и не кладите на нее тяжелые предметы.
Это может привести к повреждению кондиционера или к травме.

Во время монтажа необходимо соблюдать правила электрической безопасности. Следует обязательно использовать безопасный контур электропитания и воздушные переключатели должного качества согласно местным требованиям, нормам и правилам.

Нужно убедиться, что характеристики электропитания соответствуют требованиям.

Необходимо обеспечить правильность выполнения электроподключений (питающего,

нейтрального и заземляющего проводов) и их надежное подключение к сети питания.

Во время монтажа и обслуживания электропитание должно быть полностью отключено. Для

моделей с применением вилок электропитания необходимо проверить правильность монтажа

и удобство доступа к месту подключения вилок.

Нельзя подсоединять оборудование и отдельные его элементы к сети электропитания до

завершения монтажа.

Во избежание риска поражения током в случае повреждения питающего провода необходимо

заменить его на новый. Замену должен производить производитель, специалист по сервисному

обслуживанию либо другой квалифицированный персонал имеющий соответствующие допуски.

Поскольку температура в холодильном контуре высокая, силовой и коммуникационный

кабели должны находиться на безопасном расстоянии от фреонопроводов.

Монтаж оборудования и прокладка проводов должны осуществляться в соответствии с

местными и международными стандартами.

Поскольку кондиционер является электрическим устройством, должно быть выполнено его

надежное подключение к линии заземления. Во избежание поражения электрическим током,

всегда следите за тем, чтобы оборудование было надежно заземлено.

Желто-зеленый провод является проводом подключения заземления и должен

использоваться исключительно по назначению.

Сопротивление заземления должно соответствовать национальным стандартам по

электрической технике безопасности.

Для оборудования с подключением посредством вилки с заземляющей клеммой необходимо

обеспечить легкий доступ к вилке подключения электропитания.

Многополюсный выключатель с минимальным зазором между контактами 3 мм должен

быть подсоединен к стационарной электропроводке.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Внутренний блок не получает сигналы пульта управления либо пульт управления не подает сигналы | Помехи (статическое электричество, перебои напряжения питания) | Выньте вилку из розетки, затем снова вставьте через 3 минуты и включите блок повторно |
|  | Пульт вне зоны чувствительности ИК приемника внутреннего блока | Максимальная дальность приема около 8м |
|  | Препятствия на пути сигнала | Устраните препятствия |
|  | Пульт управления не наведен на окно приема сигналов | Наведите пульт управления на окно приема сигналов на внутреннем блоке |
|  | Плохой приём сигналов с пульта управления, нечеткие изображения на дисплее пульта | Проверьте батарейки. Если заряд батареек слишком низкий, замените их |
|  | Нет изображения на дисплее | Проверьте пульт управления на наличие повреждений. При обнаружении замените пульт управления. Проверьте элементы питания |
|  | Люминесцентная лампа в помещении | Приблизьте пульт управления к внутреннему блоку. Выключите люминесцентную лампу и проверьте действие пульта управления |
| Отсутствует воздушный поток из внутреннего блока | Препятствия на входе и выходе внутреннего блока | Устраните препятствия |
|  | В режиме обогрева температура в помещении равна заданной температуре | Как только температура приближается к начальному значению, внутренний блок прекращает выход воздуха |
|  | Режим обогрева только что включен | Во избежание выхода холодного воздуха внутренний блок возобновит работу через несколько минут, это нормальное явление |
| Кондиционер не работает | Сбой электропитания | Дождитесь возобновления подачи электропитания |
|  | Вилка ненадежно вставлена в розетку | Выньте и повторно вставьте вилку надёжно, до упора |
|  | Воздушный переключатель выключен либо предохранитель перегорел | Обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью в замене предохранителя или воздушного переключателя |
|  | Неисправность электропроводки | Обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью в ремонте или замене электропроводки |
|  | Блок возобновляет работу сразу после выключения | Подождите 3 минуты и перезапустите блок |
|  | Неправильно задана функция на пульте управления | Сброс функции |

Продолжение таблицы 4.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Из выхода воздуха на внутреннем блоке выходит туман | Высокая температура и влажность в помещении | Поскольку воздух в помещении быстро охлаждается, спустя некоторое время температура и влажность в помещении будут понижены, туман исчезнет |
| Задаваемая температура не регулируется | Включен режим АВТО | Поскольку температуру невозможно регулировать в режиме АВТО, поменяйте режим и попробуйте снова |
|  | Желательная температура выходит за рамки диапазона начальной температуры | Диапазон начальной температуры: 16℃ ~30℃ |
| Процесс охлаждения (Обогрева) неэффективен | Слишком низкое напряжение питания | Необходимо обеспечить соответствие напряжения питания требованиям |
|  | Загрязненный фильтр | Очистите фильтр |
|  | Требуемая температура выходит за рамки диапазона начальной температуры | Отрегулируйте температуру |
|  | Двери или окна открыты | Закройте двери и окна |
| Ощущается неприятный запах | Возможные источники запаха: мебель, сигаретный дым и т.д. | Устраните источник запаха. Произведите очистку фильтра |
| Кондиционер работает некорректно | Воздействие внешних факторов (гроза, беспроводные устройства поблизости и т.д.) | Выключите кондиционер. Отключите от сети питания, затем подключите к сети питания и включите |
| Наружный блок выделяет пар | Включен режим Обогрев | Во время разморозки в режиме Обогрев может выделяться пар, это нормальное явление |
| Звук «капающей воды» | Устройство только что включили или выключили | Источником звука является хладагент, конденсирующийся в блоке, это нормально. |
| Потрескивание | Кондиционер только что включили или выключили | Звук трения в результате сжатия/ расширения элементов корпуса, и т.п. из-за изменения температуры |

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям 1.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 60°С до + 50°С и относительной влажности не более 85%. Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня изготовления.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |