28.25.12.190

(код продукции)

ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ БЫТОВЫХ (СПЛИТ-СИСТЕМ) КАССЕТНОГО ТИПА TC03V

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

TC03V.ПС

наименование документа

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Основные технические характеристики	4

2.1.4 Требования к расположению изделия	5

2.1.5 Чертеж изделия	6

2.2 Маркировка	7

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

5	КОНСЕРВАЦИЯ	9

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	10

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	12

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	12

9.1 Общие требования	12

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	13

11	ХРАНЕНИЕ	18

12	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	19

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством панели декоративной для внутренних блоков кондиционеров бытовых (сплит-систем) кассетного типа TC03V (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых (сплит-систем) кассетного типа |
| --- | --- |
| Модель изделия | TC03V |
| Артикул изделия | TC03V |
| Описание | Скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи |
| Назначение | Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия,197110,Санкт-Петербург,ул.Большая Разночинная,32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых (сплит-систем) кассетного типа TC03V скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, который устанавливается в межпотолочном пространстве, а также обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи.

Панель изготовлена из высококачественного прочного пластика чистого белого цвета.

2.1.2 Принцип работы

Через установленные специальные подвижные восьмипоточные жалюзи происходит равномерное охлаждение или обогрев помещения в восьми направлениях. С пульта дистанционного управления можно менять наклон и направление воздушного потока.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 3

| Характеристики | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры панели, ШхВхГ | мм | 620x620x48 |
| Размеры.упаковки, ШхВхГ | мм | 701x701x125 мм |
| Масса нетто/брутто | кг | 3/4.5 |

2.1.4 Требования к расположению изделия

Чтобы лицевая панель закрывала не менее 20 мм подвесного потолка, зазор между потолком и блоком не должен превышать 35 мм. Если зазор между подвесным потолком и блоком превышает 35 мм, его можно закрыть тем же материалом, из которого изготовлен подвесной потолок (рисунок 2).

Рисунок 2

Как показано на рисунке 3, отсоединить 4 угловые заглушки лицевой панели и максимально ослабить болты с шестигранными головками на фиксаторах. Отметкой PIPING SIDE на лицевой панели указано место расположения торца трубки внутреннего блока.

Временно навесить 4 фиксатора на соответствующие зацепы на корпусе внутреннего блока. При этом провода не должны попадать в изоляцию.

Закрутить болты с шестигранными головками под 4 фиксаторами примерно на 15 мм (лицевая

панель поднимется).

Как показано на рисунке 3, лицевую панель необходимо повернуть по направлению стрелки, при этом она должна плотно прилегать к потолку.

Затянуть винты до тех пор, пока толщина изоляционного материала между лицевой панелью и

потолком не сократится до 5-8 мм.

Рисунок 3

Если после затягивания винтов между потолком и декоративной панелью остался зазор, снова

отрегулируйте высоту внутреннего блока.

Если высота монтажа внутреннего блока и дренажной трассы не будет изменена, можно слегка отрегулировать высоту установки внутреннего блока через отверстия по углам лицевой панели.

После установки лицевой панели необходимо убедиться, что между ней и блоком нет зазоров.

Необходимо присоединить лицевую панель к корпусу через соответствующие пазы. Пазы должны совпадать (они имеют разный размер). Расположение пазов показано на рисунке 4.

Рисунок 4

2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.

Рисунок 5

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Панель декоративная для внутренних блоков сплит-системы кассетного типа TC03V | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на аксессуары Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в зависимости от типа оборудования. Обязательства Продавца по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:

1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;

2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного Дилера или Сервисного центра;

4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а также воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;

6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;

8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых

(сплит-систем) кассетного типа

типа              TC03V

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Панель декоративная для внутренних блоков кондиционеров бытовых

(сплит-систем) кассетного типа

типа:                TC03V

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки панели клеммную колодку необходимо закрыть крышкой с изоляцией толщиной 1 мм. Зафиксировать слой клеевого материала с обеих сторон кабельной стяжкой.

9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |